- El Procesador: Intel Xeon Gold 6530.

Su densidad de núcleos, más específicamente 32, y la memoria caché de 160 MB permite procesar cientos de señales de las máquinas por segundo. Gracias a su memoria caché los cálculos de eficiencia serán prácticamente instantáneos, sin la necesidad de esperar a que la memoria RAM intervenga.

Una alternativa más barata es el Intel Xeon Gold 6430 ya que esta lleva más tiempo en el mercado, por lo tanto, ya tiene actualizaciones de errores detrás y su estabilidad está 100% confirmada en entornos 24/7. Por otro lado, si la estadística de producción no implica análisis predictivo con IA compleja, la diferencia entre uno y otro podría ser prácticamente imperceptible.

Aunque el procesador Xeon w9-3495X presenta hasta 52 núcleos, se limita a un solo procesador, mientras que puedes usar hasta dos Gold en una placa base. La línea Intel W, aunque es lo más potente que hay hablando de núcleos, los cuales son cruciales, está más pensada para potencia bruta mientras que el Gold tiene un mayor ciclo de vida y soporte para tecnologías de resiliencia ante fallos más avanzados, esto es clave ya que para una planta que no puede parar ni un segundo, la estabilidad del Gold bajo carga 24/7 está más que probada y se prioriza la velocidad de los datos por encima de la velocidad pura.

Por último, se descarta el uso de un procesador Intel Core i9-14900K, que es básicamente el que tiene más GHz y otro muy potente que es el Intel Core Ultra 9 285K ya que, aunque estos tienen mayores velocidades, no soportan tanto procesos simultáneos ni memoria ECC, lo que significa que un simple error de un bit podría cerrar todo tu software de producción a diferencia del Xeon Gold.

- Memoria RAM: 64GB DDR5 ECC (5600 MT/s)

El ECC verifica cualquier cambio en los bits causados por interferencia cósmica o calor, corrigiéndolo en nanosegundos. Su velocidad de 5600 MT/s (Mega Transferencias por segundo) se asegura de que no se saturen los datos cuando las máquinas (ejemplo 500) manden señales a la vez.

No se utilizan 128GB de RAM estándar por la poca seguridad que ofrece, si esta llegase a fallar en un cálculo estadístico las finanzas de la empresa se verían gravemente afectadas al no detectar errores, y en si misma tanta RAM es excesiva y no se llegaría aprovechar al máximo, siendo un desperdicio de recursos.

- Almacenamiento: 4 SSD NVMe de 1.92TB

El tipo de almacenamiento utilizado es el SSD ya que al no ser un disco físico mecánico que se mueve constantemente es más silencioso, es más resistente y tiene mayor velocidad tanto de lectura como de escritura. El SSD NVMe puede manejar hasta 65,535 colas de comando, cada una con 65,535 instrucciones, a diferencia del SSD SATA normal que solo maneja 1 cola de comando con 32 instrucciones. Se van a utilizar 4 SSD de 1.92TB en la configuración RAID 10 ya que es la que ofrece mayor velocidad y seguridad puesto que escribe y lee en dos unidades de almacenamiento a la vez mientras que las otras dos funcionan como copias de seguridad (Se pueden agregar más unidades de almacenamiento).

Una mayor cantidad de unidades de almacenamiento ya sería muy excesiva y si solo utilizáramos una unidad de almacenamiento, pero de 8TB sería más riesgoso ya que, si esta llegara a fallar y dejara de funcionar todo el software muere y la producción de la multinacional quedaría totalmente a ciegas.

- Red: Fibra Óptica (Backbone) + Cat 6A S/FTP (Planta)

El cable Cat 6A S/FTP tiene un blindaje de papel de aluminio en cada par de hilos y una malla global. Esto cancela la Interferencia Electromagnética. La fibra óptica, al usar fotones (luz) en lugar de electrones, es físicamente incapaz de recibir interferencia eléctrica.

El cable de fibra óptica es la mejor opción ya que al transportar pulsos de luz y no electricidad, estos pueden viajar por kilómetros sin perder fuerza y sin presentar interferencia eléctrica.

El CAT 7 y 7a no es un estándar oficial por lo que daría el mismo funcionamiento del CAT 6a y el CAT 8, aunque ofrece mucha más potencia, no ofrece gran distancia (30m) a diferencia del CAT 6a (alcanza fácil los 100m).

El grado de blindaje usado será el S/FTP ya que es el más completo ofreciendo protección tanto interna individual para cada cable, como externa general, protegiendo todos los cables a la vez, además, es el único que garantiza 10 Gbps estables en una fábrica llena de interferencias.